# V2V Proximity System: Definição de Produto e Serviço

William Yuri Ribeiro Silva

10 de maio de 2026

# V2V Proximity System: uma rede de consciência entre veículos

## Resumo

O V2V Proximity System é uma plataforma embarcada de comunicação veículo-a-veículo (do inglês Vehicle-to-Vehicle, ou simplesmente V2V) que permite que automóveis próximos uns dos outros troquem, em tempo real, dados de movimento e posicionamento, sem depender de infraestrutura externa, sem servidores na nuvem e sem latência de rede celular. A solução é composta por três camadas integradas: um firmware executado em microcontroladores ESP32 instalados em cada veículo, uma placa de circuito impresso (PCB) dedicada que abriga o conjunto de sensores e o rádio, e um aplicativo monitor em modo texto que apresenta ao condutor — ou ao avaliador técnico, em cenário de protótipo — uma visão tipo radar dos veículos vizinhos, com distância, direção e estado de movimento. Este documento descreve, em formato de artigo, o que o produto oferece e qual problema resolve.

## 1. Contexto e problema

Acidentes de trânsito em rodovias e perímetros urbanos têm, com frequência, uma causa comum: o tempo de reação humano é insuficiente quando o veículo imediatamente à frente realiza uma frenagem brusca, quando um veículo aproxima-se em ângulo morto ou quando um obstáculo está oculto por outro automóvel. Os atuais sistemas de assistência ao motorista (ADAS) — câmeras, radares de ondas milimétricas, LiDAR — funcionam bem em linha de visada e em condições favoráveis, mas degradam em situações de baixa visibilidade, neblina, chuva intensa, curvas fechadas, e simplesmente não enxergam aquilo que está atrás do veículo da frente. Em outras palavras, a percepção de cada veículo termina onde termina o alcance dos seus próprios sensores.

A comunicação V2V resolve essa limitação por um caminho diferente: em vez de ver o outro carro, o veículo ouve o outro carro. Cada automóvel participante anuncia continuamente seu estado de movimento (aceleração, frenagem, posição) por rádio de curto alcance, e cada vizinho dentro do alcance recebe esse anúncio quase instantaneamente. O resultado é uma rede cooperativa em que a consciência situacional de um se torna a consciência situacional de todos.

O V2V Proximity System é uma implementação concreta, de baixo custo e de arquitetura aberta dessa ideia, voltada inicialmente para uso em protótipos acadêmicos, pesquisa aplicada e demonstrações didáticas, com caminho técnico claramente definido para evolução em direção a um produto embarcado em veículos reais.

## 2. O que é oferecido

O produto entrega ao cliente um sistema completo, ponta a ponta, composto pelos seguintes itens:

### 2.1. Hardware embarcado (a PCB e os sensores)

Cada veículo participante recebe uma placa eletrônica dedicada, projetada em KiCad e disponível neste repositório (diretório pcb/), que integra:

- um microcontrolador ESP32 DevKit V1, responsável por toda a lógica do nó — radio, leitura de sensores e formatação dos dados para o aplicativo monitor;

- um sensor de movimento MPU6050 (acelerômetro de três eixos + giroscópio), conectado por barramento I²C nos pinos GPIO 21 (SDA) e GPIO 22 (SCL), responsável por detectar acelerações longitudinais e, portanto, classificar o estado de movimento como ocioso (IDLE), acelerando (ACCELERATING) ou freando (BRAKING);

- um módulo GPS NEO-6M, conectado à segunda UART do ESP32 (GPIO 16 e GPIO 17), responsável por fornecer latitude e longitude em WGS84;

- LED de sinalização e os componentes passivos de suporte.

A placa foi pensada para ser fisicamente instalada no veículo, alimentada por um barramento de 5 V, com fixação compatível com o ambiente automotivo.

### 2.2. Firmware em tempo real

O firmware (diretório firmware/, escrito em C++ sobre o framework Arduino e construído com PlatformIO) implementa o coração da solução. Suas responsabilidades são:

- Difusão por ESP-NOW. O ESP32 emprega o protocolo proprietário ESP-NOW da Espressif, que opera sobre a camada física 802.11 a 2,4 GHz, mas sem exigir associação a um ponto de acesso. Pacotes pequenos e de tamanho fixo são difundidos para o endereço de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) e recebidos por todos os ESP32 vizinhos no mesmo canal. Isso elimina a necessidade de roteadores, operadoras de celular ou qualquer infraestrutura externa: dois veículos só precisam estar dentro do alcance de rádio um do outro.

- Detecção de movimento. O MPU6050 é amostrado continuamente. O firmware aplica uma média móvel de cinco amostras sobre o eixo de aceleração longitudinal, compara o valor à linha-base obtida na calibração de partida e classifica o movimento com histerese, evitando oscilação ao redor do limiar.

- Posicionamento e ranging. Sentenças NMEA do GPS são decodificadas pela biblioteca TinyGPSPlus; ao haver fix válido, o veículo passa a difundir sua latitude e longitude num PositionPacket. O receptor calcula a distância pela fórmula de Haversine e o azimute (rumo) por trigonometria esférica. Toda informação tem prazo de validade: dados com mais de 1,5 s são tratados como inexistentes — em um veículo em movimento, uma “última posição conhecida” desatualizada é potencialmente perigosa.

- Saída padronizada. Para cada vizinho cuja distância pôde ser computada, o firmware emite, pela porta serial USB, uma linha JSON (formato NDJSON) descrevendo o MAC do veículo, a distância em metros, o rumo em graus e o estado de movimento. Esse fluxo alimenta o aplicativo monitor.

- Arquitetura de posicionamento intercambiável. O firmware define uma interface abstrata PositionHandler com duas implementações: a atual, baseada em GPS, e uma reservada para um módulo UWB Decawave DWM1000/DWM3000, que mede distância ponto-a-ponto por Two-Way Ranging com precisão de aproximadamente 10 cm. A troca da implementação não requer alteração nos chamadores, viabilizando uma transição suave para tecnologia automotiva de classe superior.

### 2.3. Aplicativo monitor (radar em modo terminal)

O monitor (diretório monitor/, escrito em Go com o framework bubbletea) é a interface humana do sistema. Ele lê o fluxo NDJSON emitido pelo ESP32 — ou um conjunto de dados simulados, em modo --mock, para demonstração sem hardware — e desenha, no terminal, um radar circular de 360 graus centrado no próprio veículo:

- a zona vermelha (anel interno) sinaliza vizinhos a menos de 5 m;

- a zona amarela (anel intermediário), entre 5 m e 20 m;

- a zona verde (anel externo), além de 20 m.

Cada vizinho aparece como um ponto colorido na posição angular correspondente ao seu rumo, com uma legenda inferior listando MAC, distância, rumo e estado de movimento. O radar redesenha-se a cada 100 ms, oferecendo ao avaliador uma visão imediata e densa da vizinhança veicular.

## 3. Qual problema o produto resolve

Em termos diretos, o V2V Proximity System resolve a opacidade entre veículos. Ele entrega ao motorista — ou ao sistema autônomo do veículo — três informações que hoje são caras de obter por sensores ópticos e impossíveis quando há obstrução visual:

- Existe alguém perto de mim? Cada nó conhece, em tempo real, a lista de vizinhos ativos cuja transmissão chegou no último meio segundo. Vizinhos silenciosos são automaticamente removidos.

- Onde, exatamente, ele está? O par distância–rumo permite localizar cada vizinho num círculo de 360°, sem depender de linha de visada nem de iluminação adequada.

- O que ele está fazendo? A classificação cooperativa de estados (frear/acelerar/ocioso), trocada diretamente entre os veículos, permite que o motorista atrás saiba que o motorista da frente acaba de frear antes que a luz de freio seja sequer processada visualmente — e mesmo quando outro veículo a oculta.

Esses três sinais, combinados, antecipam decisões que hoje dependem de tempo de reação humano. Esse é o ganho funcional central. Em torno dele, o produto oferece também ganhos auxiliares relevantes:

- Independência de infraestrutura. A solução não exige cobertura celular, não envia dados para a nuvem e não impõe latência de rede de longa distância. Funciona em rodovias remotas e em túneis (na medida do alcance do rádio).

- Privacidade por construção. Os pacotes V2V transportam apenas o endereço MAC do dispositivo, o número de sequência e os dados cinemáticos do instante. Nenhum dado pessoal do condutor trafega na rede.

- Custo acessível. O conjunto ESP32 + MPU6050 + NEO-6M tem custo unitário de poucas dezenas de reais, viabilizando experimentação em larga escala, frotas de pesquisa e instalação retroativa em veículos já em uso.

- Arquitetura aberta e evoluível. O caminho de evolução para UWB (DWM1000/DWM3000), com ranging de precisão centimétrica, já está contemplado no projeto sem reescrita do restante do sistema.

## 4. Para quem é este produto

O V2V Proximity System se posiciona, neste momento, como uma plataforma de prova de conceito e pesquisa aplicada voltada para três públicos distintos:

- Instituições de ensino e laboratórios universitários que precisam de uma base concreta, de baixo custo e auditável para investigar comunicação cooperativa entre veículos, fusão de sensores e algoritmos de alerta antecipado.

- Equipes de protótipo automotivo que desejem demonstrar a viabilidade de funcionalidades V2V antes de investir em hardware certificado (rádios DSRC/C-V2X), validando comportamento, ergonomia e benefício percebido com um custo de hardware marginal.

- Frotas e operadores logísticos dispostos a experimentar uma camada adicional de segurança ativa em comboios e operações controladas, onde a homogeneidade dos veículos torna a adoção do mesmo dispositivo em todos eles especialmente simples.

## 5. Limites atuais e roteiro de evolução

É importante delimitar o que o produto não é hoje. Ele não é um dispositivo automotivo homologado, não substitui sistemas ADAS certificados, não opera nas faixas de rádio reservadas a V2X (5,9 GHz) e tem alcance, robustez e garantias de tempo real compatíveis com a sua origem em hardware de prototipagem. A evolução prevista para superar essas limitações inclui: (i) substituição do posicionamento GPS por UWB com ranging centimétrico; (ii) integração com a CAN do veículo para captura de sinais reais de freio, acelerador e velocidade; (iii) migração da camada de rádio para módulos C-V2X quando justificável; e (iv) projeto de um invólucro automotivo definitivo, com alimentação isolada e proteção ambiental.

## 6. Conclusão

O V2V Proximity System oferece, de forma tangível, a experiência de um trânsito em que cada veículo enxerga não apenas o que está à sua frente, mas o que os outros veículos enxergam — e o que estão fazendo. A entrega é composta por uma placa eletrônica dedicada, um firmware em tempo real escrito sobre ESP32, e um aplicativo de monitoramento em forma de radar de terminal. O problema que se resolve é simples de enunciar e difícil de atacar por outros meios: eliminar a opacidade entre veículos próximos, antecipando ao motorista informações que, até hoje, dependem do tempo de reação humano e da sorte de haver linha de visada. Trata-se de uma plataforma aberta, de baixo custo, com arquitetura preparada para evoluir até um produto embarcado pleno, e que, já em sua forma atual, viabiliza pesquisa, ensino e demonstrações de uma das ideias mais promissoras da próxima geração de segurança veicular.